## NVR

Enregistreur vidéo réseau

| Compatibilité | Centrales Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) |
| --- | --- |
| Flux vidéo | Modèles de NVR à 8 canaux à 16 canaux Avec une résolution allant jusqu'à 4K (25/30 FPS). Caméras IP - ONVIF (Profil S/T) - RTSP Stockage disque dur d'une capacité maximale de 16 To (connectivité SATA, format 3,5") Disque dur n'est pas inclus. Formats de décodage H.265 H.264 Bande passante jusqu'à 100 Mbps |
| Recommandations | La tension de fonctionnement du dispositif est de 110–240 V~. L'appareil est conçu pour une installation intérieure uniquement. |
| Réseaux de communication | Ethernet jusqu'à 100 Mbps Bluetooth Bande de fréquence BLE : 2,400–2,4835 GHz Pour établir une connexion Ethernet. Puissance du signal radio 2,5 mW (limite de 100 mW) |
| Caractéristiques clés | Détection de mouvement Le NVR est basé sur un logiciel intégré permettant de détecter les mouvements dans l'image. L'image est analysée par les algorithmes du NVR ou de la caméra. Il est possible de commuter entre les deux. Système de gestion vidéo intégré - Un mur vidéo qui combine les images de toutes les caméras connectées. - Filtres d'événements. - Chronologie avec aperçu fluide. Levée de doute Ajax Le NVR vous permet de configurer un scénario selon lequel les détecteurs Ajax déclenchent l'enregistrement de caméras spécifiques. Le résultat est directement visible dans les applications mobiles et les applications pour PC (applications de télésurveillance). Confidentialité Droits d'accès pour les utilisateurs dans les applications mobiles et pour les opérateurs de télésurveillance dans PRO Desktop. |
| Alimentation | Principale 110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A Jusqu'à 24 W de consommation électrique. De secours Batterie CR2032, 3 V Uniquement pour alimenter l'horloge du système. |
| Protection contre le sabotage | Alarme anti-sabotage Notifications de tentatives d'arracher le dispositif de la surface ou de le retirer du panneau de montage. |
| Boîtier | Dimensions 251 × 251 × 51 mm 9,88″ × 9,88″ × 2,01″ Poids 700 g 24,69 oz Sans disque dur. Température de fonctionnement de 0°C à +40°C de 32°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP20 |
| Couleurs | Noir Blanc |
| Kit complet | NVR Panneau de montage SmartBracket Câble secteur Câble Ethernet Kit d'installation Guide de démarrage rapide |
| Garantie | 24 mois |