## NVR

Network Video Recorder

| Compatibiliteit | Bedieningspanelen Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) |
| --- | --- |
| Videostream | NVR-modellen 8 kanalen 16 kanalen Met een resolutie tot maximaal 4K (25/30 FPS). IP-camera's - ONVIF (Profiel S/T) - RTSP Opslag harde schijf met een capaciteit tot maximaal 16 TB (SATA-aansluiting, formaat 3,5") HDD niet inbegrepen. Decoderingsformaten H.265 H.264 Bandbreedte tot maximaal 100 Mbps |
| Aanbevelingen | De bedrijfsspanning van het apparaat is 110-240 V~. NVR is alleen ontworpen voor installatie binnenshuis. |
| Communicatiekanalen | Ethernet tot maximaal 100 Mbps Bluetooth BLE-frequentieband: 2,400-2,4835 GHz Om een Ethernetverbinding in te stellen. Vermogen van het radiosignaal 2,5 mW (limiet van maximaal 100 mW) |
| Belangrijkste functies | Bewegingsdetectie NVR heeft ingebouwde software om de beweging in het frame te detecteren. Mogelijkheid om te schakelen tussen beeldanalyse met de NVR- of camera-algoritmen. In-app videobeheersysteem - Videowall die beelden van alle aangesloten camera's combineert. - Gebeurtenisfilters. - Tijdlijn met een vloeiende preview. Visuele verificatie van Ajax-alarmen Met NVR kunt u een scenario instellen waarbij de Ajax-detectoren specifieke camera's activeren voor beeldopname. Dit geeft direct resultaat weer in de mobiele en desktop (monitoring) apps. Privacy Verdeling van toegangsrechten voor gebruikers in mobiele apps en voor monitoring-operators in PRO Desktop. |
| Voeding | Hoofd 110-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A Tot maximaal 24 W aan netstroomverbruik. Reserve CR2032-batterij, 3 V Alleen om de systeemklok van stroom te voorzien. |
| Beveiliging tegen sabotage | Sabotagealarm Waarschuwingen van pogingen om de detector los te maken van het oppervlak of om de detector te verwijderen van het montagepaneel. |
| Behuizing | Afmetingen 251 × 251 × 51 mm 9.88″ × 9.88″ × 2.01″ Gewicht 700 g 24,69 oz Zonder een harde schijf. Operationeel temperatuurbereik van 0 °C tot +40 °C van 32 °F tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75% Beschermingsklasse IP20 |
| Kleuren | Zwart Wit |
| Volledige set | NVR SmartBracket-montagepaneel Voedingskabel Ethernetkabel Installatiekit Snelstartgids |
| Garantie | 24 maanden |